Contacto de Imprensa da Kia Portugal:

Rita Arriaga

T. +351 918 014 580

E. rita.arriaga@astara.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O Kia EV9

Bateria e motor elétrico

Tipo de motor	Motor síncrono de ímanes permanentes (dianteiro e traseiro)

Tipo de bateria	Li-Ion - Iões de lítio 
Capacidade da bateria	99,8 kWh

Tração traseira (RWD)

Potência máx. (motor traseiro)   	150 kW (203 cv) entre as 4200 e as 8200 rpm

Binário máximo (motor traseiro)  	350 Nm

Tração integral (AWD)

Potência máx. (motor dianteiro)   	141,3 kW (192 cv) entre as 7000 e as 7800 rpm

Potência máx. (motor traseiro)   	141,3 kW (192 cv) entre as 7000 e as 7800 rpm

Potência máx. (combinada)      	282,6 kW (384 cv)

Binário máx. (motor dianteiro) 	250 Nm (de série) ou 350 Nm (com Boost ativado)

Binário máximo (motor traseiro)  	350 Nm

Binário máx. (combinado) 	600 Nm (de série) ou 700 Nm (com Boost ativado)

Consumo de energia  	21,0 (RWD, jantes de 19”), 22,8 (AWD, jantes de 19”) (Objetivo 					) (kWh/100km)*

Emissões de CO2      		0  (g/km combinado)*

Autonomia máx. 100% elétrico  	541 km (RWD), 497 km (AWD)  (Objetivo)

*Consumo de combustível e emissões: os números relativos à autonomia são calculados com recurso ao Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros (WLTP). Os valores correspondem a uma estimativa dos valores combinados.

0-100 km/h             		9,4 (RWD), 6,0 (AWD), 5,3 (com upgrade)

Velocidade máxima (km/h) 	185/200 (RWD/AWD)

Transmissão:       		Redutora de 1 velocidade

Tração

Tração traseira (RWD)

Tração integral (AWD)

Suspensão

Dianteira: MacPherson

Traseira:  Muti-link (5 braços)

Direção

Tipo   Direção de pinhão e cremalheira assistida por motor elétrico (R-MDPS)

Relação de desmultiplicação da direção (mm/rot)    56

Número de voltas do volante          2,93

Diâmetro de viragem (m)	6,19

Jantes e pneus

Baseline

Jantes de alumínio de 19” em preto e prateado, com pneus 255/60R19 Nexen

Jantes de alumínio de 20” em preto e prateado, com pneus 275/50R20 Nexen

GT-Line

Jantes de alumínio de 20” em preto e prateado, com pneus 275/50R20 Nexen

Jantes de alumínio de 21” em preto, com pneus 285/45R21 Continental

Sobresselente                      	Kit de emergência antifuro de série

Travões

Eixo dianteiro                       	de disco, 360x30 mm

Eixo traseiro                        	de disco, 345x20 mm

Dimensões (mm)

Exterior

Comprimento total (BL)   		5010    	Largura total (BL)		1980

Altura total (BL)			1755         	Projeção dianteira (BL)	870

Comprimento total (GTL)		5015		Largura total (GTL)		1980

Altura total (GTL)			1780          	Projeção dianteira (GTL)	875

Distância entre eixos 	3100

Projeção traseira      		1040

Distância ao solo 		177 mm

Interior

1ª fila	    			2ª fila				3ª fila

Espaço p/ cabeça	1046 (1005 c/ teto de abrir)	1012 (985 c/ teto de abrir)	1004 (1004 c/ teto de abrir)

Espaço p/ pernas	1052				1085				756 – 783

Espaço p/ ombros	1564        			1525				1398

Capacidade de carga máxima (litros) 	 312-333  (6/7 lugares) 828 (4/5 lugares) mais 90 (50 kg) /52 (25 kg) bagageira dianteira (RWD/AWD)

Pesos (kg)

Tara (mín/máx)  	2426 - 2569

Peso bruto (mín/máx)  	3070 - 3240

Capacidade de reboque (RWD) (máx.)		950

Capacidadede reboque (AWD) (máx.)		2500